Моноизотопный монокристаллический кремний: 
получение и перспективы применения

## Н.В. Абросимов 1,2 )

### 1) Leibniz Institute for Crystal Growth (IKZ), Berlin, Germany

### 2) Институт Физики Твердого Тела РАН, Черноголовка, Россия

Растущий интерес к моноизотопному кремнию обусловлен его уникальными свойствами. Например, изменение фононного спектра за счет более совершенной кристаллической решетки приводит к существенному возрастанию теплопроводности кристаллов [1] и к увеличению времени жизни возбужденных состояний легирующих примесей [2]. Отсутствие атомов 29Si, обладающих ненулевым ядерным спином, в кристаллической решетке 28Si позволяет наблюдать дублетное расщепление в спектре донорных атомов, обусловленное сверхтонким взаимодействием электронного и ядерного спинов донора. Это явление открывает путь к использованию изотопно-обогащенного кремния для создания квантового компьютера; в последних экспериментах удалось достичь рекордного времеми спиновой когерентности при комнатной температуре, составившего 39 минут [3].

Существенный импульс к получению моноизотопного кремния бын задан проектом Авогадро (Project „Avogadro“  - New definition of kilogram mass), в ходе выполнения которого было произведено около 6 кг 28Si, обогащенного до 99.9945 ат%. Результатом проекта стало уточнение числа Авогадра почти на порядок по сравнению со значением, используемым в настоящее время [4]. Частично полученный материал был использован для проведения фундаментальных исследований в области спектроскопии примесных уровней, спинтроники, для демонстрации возможности создания квантового компьютера на моноизотопном кремнии.

Сдерживающим фактором к использованию моноизотпного кремния, в том числе для исследовательских целей, является его стоимость, обусловленная сложностью и длительностью процессов его получения. Одним из начальных этапов является разделение изотопов кремния и их обогащение, осуществляемое на газовых центрифугах с использованием тетрафторида кремния природного изотопного состава. Затем проводится синтез моносилана и его глубокая очистка с использованием криофильтрации и ректификации. Получение поликристаллического стержня осуществляется путем термического разложения моносилана на поверхности затравочно стержня из 28Si, полученного ранее. Перед получением конечного бездислокационного кристалла методом бестигельной зонной плавки проводится несколько проходов зоны, в том числе в вакууме, с целью удаления летучих примесей и дополнительной очистки материала. Таким образом удается уменьшить концентрации основных примесей - кислорода и углерода - в кристалле ниже их пределов обнаружения, составляющих 1×1014 см-3 и 5×1014 см-3, соответственно. Аналогичным образом можно получить и другие стабильные изотопы кремния - 29Si и 30Si.

Литература

- R.K. Kremer et al. Thermal conductivity of isotopically enriched 28Si: revisited.// Solid State Communications, 131, 2004 pp. 499–503

- H.-W. Hübers et al. Isotope effect on the lifetime of the 2 p0 state in phosphorus-doped silicon.// Physical Review B, 88, 2013 p. 035201

- Kamyar Saeedi et al. Room-temperature quantum bit storage exceeding 39 minutes using ionized donors in Silicon-28.//Science, 342, 2013 pp. 830-833

- B. Andreas et al.  Counting the atoms in a 28Si crystal for a new kilogram definition.// Metrologia, 48, 2011 pp. S1–S13