- ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ НА ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ В РЕЖИМАХ РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ

- В.С. Бердников1,2), К.А. Митин1,2), М.С. Клещенок1)

- 1) Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск

- 2)Новосибирский Государственный Технический Университет, Новосибирск

В методе Чохральского по мере вытягивания кристалла меняется геометрия области, в которой происходит теплообмен кристалла с окружающей средой. Численно исследован сопряженный теплообмен в режимах конвективной и радиационно-конвективной теплоотдачи в системе «кристалл – окружающая среда – стенки ростовой камеры» при различных длинах кристалла. Расчеты проведены методом конечных элементов в осесимметричной постановке с заданным плоским фронтом кристаллизации. Радиационные потоки вычислялись на основе зонального метода. Изучено влияние геометрии расчетной области на радиационно-конвективную теплоотдачу и на поля температуры в кристаллах кремния.

| а | б | в | г | д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 1. Изотермы (справа) и изолинии функции тока (слева) при ΔT = 1330K (Gr = 16000) и высотах кристалла: а - HК/RК = 1; б – 2; в – 4; г – 6; д – 8. Для визуализации поля температуры добавлены 7 дополнительных изотерм в кристалле между значениями T = 1 и T = 0,95 |  |  |  |  |

С ростом длины кристалла при фиксированных значениях чисел Грасгофа значительно меняется пространственная форма конвективных течений в области, заполненной газом (Рис. 1). Меняются параметры пограничных слоев и локальные тепловые потоки на образующих кристаллов, от которых зависят поля температуры в объеме кристаллов. Соответственно меняются распределения осевых и радиальных градиентов температуры в кристаллах, что особенно заметно в нижнем нагретом торце кристалла (модель фронта кристаллизации) и в области перехода от кристалла к затравке. В основании кристалл охлаждается значительно эффективней за счет набегающего холодного потока газа, охлажденного на стенках корпуса. При малых длинах за счет высокой теплопроводности кристалл практически изотермичен. С ростом длины в основании кристалла растут осевые и радиальные градиенты температуры. Поле температуры внутри кристалл теряет свою однородность. При увеличении длины кристалла его верхняя часть может подогреваться за счет перераспределения тепла посредством отраженных радиационных потоков и натекания разогретого у основания потока газа.

Работа  выполнена при поддержке СО РАН (проект III.18.2.5. Гос. рег. 01201350443) и РФФИ (грант 12-08-00487).